LAS HIGUERAS, 10 de setiembre de 1986

# ORDENANZA 84/1986

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HIGUERAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1.- Incorpórase a la Ordenanza N° 15/84 el artículo siguiente que llevará el número 3° bis:

“Las ochavas que resulten en las esquinas con ángulos de 45° no podrán ser inferiores a 3,10 mts. (tres metros con diez centímetros); esta medida se obtendrá midiendo 4,00 mts. (cuatro metros) desde el vértice hacia ambas líneas municipales, luego uniendo estos puntos se obtendrá la medida de ochava deseada. Para los casos de esquinas con ángulo de 90° cuya ochava no podrá medir menos de 5,65 mts. (cinco metros con sesenta y cinco centímetros), se procederá de idéntica manera que en el caso anterior midiendo 4,00 mts. (cuatro metros) a partir del vértice y hacia ambas líneas municipales.

Sobre las ochavas no podrán dejarse vías de acceso a cocheras o garages; éstas tendrán que proyectarse sobre calles laterales.

Artículo 2.- Deróganse los incisos a, g y h del Artículo 4 de la Ordenanza 15/84, y reemplácense por los siguientes:

- Serán realizadas en mozaico calcáreo común, aprobado para uso de veredas, biselados y las medidas de tipo corriente y en el color que sobre el particular determine el Departamento Ejecutivo Municipal. Es aceptado también el uso de las llamadas losetas o baldozones de material calcáreo o de cemento Pórtland, coloreado o sin colorear y en las medidas que no excedan de 0,50 mts. con bisel.

- En los ingresos de vehículos de uso particular, automóviles, furgonetas livianas, pick-Up o similares, frente a inmuebles edificados con obligación a construir veredas de mosaico, conforme al inciso “a”, el nivel de vereda será uniforme inclusive en los mismos, excepto que junto al cordón se permitirá realizar la rampa de acceso conforme a lo indicado en el punto (inciso) F. Ésta puede realizarse en mosaico o de hormigón coloreado al tono y sin estucar.

- Se preverá en todos lo casos los espacios libres para la colocación de especies arbóreas. Estos espacios se ejecutarán conforme a las normas  que establece el Art. 23 de la Ordenanza 59/85, y tendrán un cordón perimetral de 0,10 mts. De ancho ejecutado de ladrillos comunes, de punta, cuya superficie descubierta será revocado y fratachado en mezcla de hormigón y coloreado al tono del mosaico, pudiendo también ejecutar el acordonamiento de hormigón armado.

Artículo 3.- Reemplácese el texto del Art. 6 de la Ordenanza 15/84 por el siguiente:

“En calles pavimentadas o acordonadas, las veredas cuyo ancho sea inferior a 3,00 mts., se ejecutarán totalmente de mosaicos hasta el cordón. Cuando los solados sean mayores de 3,00 mts. y hasta los 5,00 mts. inclusive, se realizarán como mínimo los primeros 2,5 mts. Junto a la línea municipal de mosaicos y el espacio restante se destinará a “espacios verdes”, excepto frente a los ingresos principales al inmueble y/o cocheras que se ejecutarán en todos los casos hasta el cordón de la calzada. En las esquinas no se permitirá el ingreso a cochera y en todos los casos debe ser cubierto totalmente el cordón de la calzada con mosaicos o lozetas, a partir de las líneas de ochavas y perpendicularmente hacia el cordón de la calzada.

Las veredas de ancho mayor a 5,00 mts. deberán ser ejecutadas en el 50% como mínimo de mosaicos; el 50% restante se destinará a espacio verde.

El “espacio verde” a que se hace mención en el presente artículo quedará situado junto al cordón de la vereda y la calzada.

El propietario frentista tendrá a su cargo el cuidado y conservación permanente del “espacio verde”.”

Artículo 4.- COMUNIQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.