LAS HIGUERAS, 5 de agosto de 1999

# ORDENANZA  10/1999

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HIGUERAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Ruido

Artículo 1.- Se considera ruido a todo sonido que por su características sea indeseable para el ser humano; el mismo puede ser temporario o permanente.

Contaminación ambiental por ruido

Artículo 2.- Se considera contaminación ambiental por ruido cuando ésta sea producto de la emisión de un ruido que perjudique y/o moleste a la salud o el bienestar humano.

Fuentes de ruido generado por establecimientos

Artículo 3.- Fuentes generadoras de ruidos: se considera así a las fuentes fijas que producen contaminación ambiental por ruido: fábricas, talleres, comercios, centrales termoeléctricas, refinerías y plantas químicas u otro tipo de establecimiento.

Ámbito de percepción de ruido

Artículo 4.- A los fines de la presente ordenanza, se toma como ámbito de percepción de los ruidos a las zonas de viviendas que posean las siguientes características: que sean de tipo residencial con mediana o baja densidad poblacional y/o del tipo de planes masivos de vivienda, con comercios y establecimientos industriales o de servicios distribuidos la misma zona.

Unidad de medida

Artículo 5.- Para la medición de la intensidad de un ruido se utilizará como unidad de Medida el decibel (a), que es el decibel medido según la curva compensada en frecuencia “a”.

Se considera que la curva compensada en frecuencia (a), es la inversa de la Isofónica de 40 fones, de la familia de las curvas de Fletcher y Munson.

Artefacto de medición

Artículo 6.- El artefacto para realizar la medición del ruido será el decibelímetro, que deberá cumplir con los requerimientos de la norma: Iram 4074-clase 2.

La sensibilidad del aparato deberá permitir medir mínimamente desde los 30 db(a).

Forma de medición

Artículo 7.- Toma de las mediciones: se efectuarán a una distancia y altura de 1 metro como mínimo de las paredes perimetrales de los establecimientos generadores de ruidos.

Número de mediciones

Artículo 8.- Número de mediciones: se tomarán al menos 3 mediciones desde distintos puntos; el valor a consignar será el promedio aritmético de las lecturas obtenidas.

Condiciones para efectuar las mediciones

Artículo 9.- Las condiciones para efectuar las mediciones son:

1°: se realizarán con las puertas y ventanas de los establecimiento cerradas.

2°: para evaluar sonidos continuos, cada medición deberá cubrir un período de tiempo no inferior a 10 minutos.

Niveles máximos de ruido

Artículo 10.- Se establece que los niveles máximos de ruidos permitidos, para el día y la noche serán:

Ruido ambiente: de día 55 dba de noche 35 dba

Picos frecuentes: (hasta 10 veces por hora)

De día 65 dba

De noche 45 dba

Picos escasos: (hasta 5 veces por hora)

De día 70 dba

De noche 50 dba

Tipos de ruido: innecesario, excesivo y de propaganda

Artículo 11.- Se considera Ruido Innecesario, a los efectos de la presente ordenanza, aquellos que siendo realizados por hecho o acto no derivado de actividad habitual o transitoria del uso adecuado de elementos, sea por su naturaleza de producción superflua, pudiendo por lo tanto ser evitados y que supere los valores establecidos más arriba.

Artículo 12.- Ruidos excesivos: se consideraran ruidos excesivos, a los efectos de la presente ordenanza, aquellos que causados o estimulados por cualquier hecho, acto o actividad de índole industrial o comercial, supere los Niveles sonoros establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 13.- La propaganda o difusión efectuada con altavoces y/o amplificadores, deberá en todos los casos ser autorizada por el Departamento Ejecutivo, y se considerará que configura ruido excesivo cuando supere netamente en 10 db el ruido ambiente.

Prohibición de generar ruidos

Artículo 14.- Queda prohibido dentro de los límites de la zona descripta en el art. 4, causar o estimular ruidos innecesarios o excesivos o por propaganda y/o difusión, que propagados por vía aérea o sólida, superando los valores establecidos en el art. 10 afecten o sean capaces de afectar, a las personas, sea en ambientes públicos o privados, cualquiera fuere el acto, hecho o actividad que lo genere.

Plazo para adaptarse a la nueva reglamentación

Artículo 15.- Los establecimientos industriales que se encontraran instalados con anterioridad a la presente ordenanza, tendrán un plazo máximo de 90 días para ajustar su funcionamiento, de modo que la actividad que desarrollen no produzca ruidos que excedan los niveles establecidos en esta el Articulo 10.

Sanciones

Artículo 16.- Cuando se verifique, a través de la medición, que el nivel de ruido supere los límites establecidos en la presente ordenanza, la autoridad de aplicación realizará estudios para establecer la fuente de emisión causante del nivel no permitido, a efectos de promover y/o instrumentar medidas adecuadas para su corrección.

Multa

Artículo 17.- La multa por ruidos excesivos será de $150.

Derogación

Artículo 18.- Deróguese toda ordenanza y disposición que se oponga a la presente.

Protocolo

Artículo 19.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.